# SWOT Analizi: OCPP (Yerel Liste Manipülasyonu / Privilege Escalation)

## 1. Giriş

Bu analiz, OCPP (Open Charge Point Protocol) tabanlı elektrikli araç şarj istasyonlarında görülebilecek “Yerel Yetki Listesi Manipülasyonu” (Local Authorization List Manipulation) anomalisini değerlendirmektedir. 
Saldırganın istasyonun yerel yetki listesine (LocalAuthList) kendi kimliğini (ör. RFID, Mobile ID) ekleyerek yetkisiz şarj oturumu başlatması, yetki yükseltme (privilege escalation) zafiyeti olarak tanımlanır. 
Bu durum özellikle çevrimdışı modda çalışan istasyonlarda, sistemin sadece yerel listeye güvenmesi nedeniyle yüksek risk taşır.

## 2. SWOT Analizi

| Kategori | Analiz Başlığı | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| Strengths (Güçlü Yönler) | Dijital İmza ve Bütünlük Kontrolü | OCPP 1.6/2.0.1 protokolleri, Authorization List güncellemelerinde dijital imza doğrulamasını destekler. |
|  | Merkezi Yönetim (CSMS) Entegrasyonu | Yerel liste, merkezi sistemle düzenli olarak senkronize edilebilir. |
|  | Loglama ve İzleme Altyapısı | İstasyon seviyesinde log kayıtlarının alınabilmesi, değişikliklerin analiz edilmesini sağlar. |
|  | Standartlaştırılmış Protokol Yapısı | OCPP’nin açık standart yapısı, güvenlik çözümleriyle entegrasyonu kolaylaştırır. |
| Weaknesses (Zayıf Yönler) | Offline Mod Bağımlılığı | Çevrimdışı modda istasyon yalnızca LocalAuthList’e güvenir; bu manipülasyon riskini artırır. |
|  | Eksik veya Zayıf İmzalama Mekanizmaları | Yetki listesi güncellemelerinde dijital imza kullanılmaması bütünlük zafiyeti oluşturur. |
|  | Versiyon / Hash Takip Eksikliği | Liste sürümlerinin veya dosya hash değerlerinin izlenmemesi değişikliklerin fark edilmesini geciktirir. |
|  | Yanlış Konfigürasyonlar | OfflineTxForUnknownIdEnabled gibi parametrelerin yanlış ayarlanması yetkisiz şarjlara neden olabilir. |
|  | Zayıf Anomali İzleme | Gerçek zamanlı alarm mekanizmalarının olmaması olayların geç fark edilmesine yol açar. |
| Opportunities (Fırsatlar) | Gelişmiş Güvenlik Standartlarına Geçiş | OCPP 2.0.1 Security Profile C, ISO 15118 gibi standartlara uyum güvenliği artırabilir. |
|  | Blockchain veya Immutable Log Kullanımı | Değiştirilemez kayıt yapıları manipülasyon riskini minimize eder. |
|  | Yapay Zeka Tabanlı Anomali Tespiti | Olağandışı davranışların tespiti için makine öğrenimi kullanılabilir. |
|  | Rollback ve Audit Mekanizmaları | Liste değişikliklerinin geri alınabildiği audit sistemleri oluşturulabilir. |
|  | Siber Güvenlik Eğitimi ve Farkındalık | Personel farkındalığı artırılarak insan kaynaklı hatalar azaltılabilir. |
| Threats (Tehditler) | Yetkisiz Erişim ve Gelir Kaybı | Saldırganın kendi kimliğini eklemesi ücretsiz enerji kullanımına yol açar. |
|  | Müşteri Güveninin Zedelenmesi | Güvenlik ihlalleri marka itibarını zayıflatır. |
|  | Yasal ve Operasyonel Riskler | Yetkisiz şarj işlemleri yasal ihlallere neden olabilir. |
|  | Çoklu İstasyon Etkisi | Zincirleme saldırılar geniş ölçekli kesintiler doğurabilir. |
|  | İç Tehdit (Insider Threat) | Yetkili personelin kasıtlı değişiklik yapması dış saldırılardan daha tehlikelidir. |

## 3. Değerlendirme ve Sonuç

Yerel liste manipülasyonu, özellikle çevrimdışı çalışan şarj istasyonları için kritik bir güvenlik açığıdır. 
OCPP’nin açık standart yapısı güvenlik geliştirmelerine izin verse de, yanlış konfigürasyonlar ve eksik imza doğrulamaları bu avantajı ortadan kaldırabilir. 
Geleceğe yönelik olarak dijital imza zorunluluğu, merkezi doğrulama ve rollback mekanizmalarının devreye alınması, 
yapay zeka tabanlı anomali izleme sistemlerinin uygulanması ve offline çalışma sürelerinin azaltılması bu riskin önemli ölçüde düşürülmesini sağlayacaktır.