import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

from scipy.integrate import simps

# --- PARAMETRELER ---

f = 50  # Temel frekans (Hz)

T = 1 / f  # Periyot

t_max = 3 * T  # 3 periyotluk zaman dilimi

fs = 5000  # Örnekleme frekansı (yüksek olmalı)

t = np.linspace(0, t_max, int(fs * t_max), endpoint=False)

I_1 = 10  # Temel akım genliği (Amper)

I_harm = 3  # 5. harmonik akım genliği (Anomali seviyesi)

h = 5  # Harmonik sıra (5. harmonik)

# --- 1. İdeal Akım (Temel Frekans) ---

I_temel = I_1 * np.sin(2 * np.pi * f * t)

# --- 2. Anomali (Harmonik) Akım ---

# EV Şarj cihazlarından kaynaklanan en yaygın harmoniklerden biri olan 5. harmonik

I_anomali = I_harm * np.sin(2 * np.pi * (h * f) * t)

# --- 3. Bozulmuş (Anomalili) Akım ---

I_bozulmus = I_temel + I_anomali

# ----------------------------------------------------------------

# --- THD HESAPLAMA FONKSİYONU ---

# THD = (Kök-Ortalama-Kare(Harmoniklerin Kareleri Toplamı)) / Kök-Ortalama-Kare(Temel)

def calculate_thd(signal, fundamental, fs):

# Bir periyotluk veriyi al

T_sample = int(1 / f * fs)

signal_period = signal[:T_sample]

fundamental_period = fundamental[:T_sample]

# RMS değerlerini hesapla (Simpson kuralı ile integrasyon)

# Temel bileşenin RMS değeri

rms_fundamental = np.sqrt(simps(fundamental_period**2, dx=1/fs) / T)

# Toplam sinyalin RMS değeri

rms_total = np.sqrt(simps(signal_period**2, dx=1/fs) / T)

# Harmoniklerin RMS değeri (Harmoniklerin RMS^2 = Toplam RMS^2 - Temel RMS^2)

# Bu basit modelde, I_harm = I_anomali RMS değeri olarak alınabilir,

# ancak genel formül için:

rms_harmonics_squared = rms_total**2 - rms_fundamental**2

rms_harmonics = np.sqrt(rms_harmonics_squared)

# THD (Yüzde olarak)

thd = (rms_harmonics / rms_fundamental) * 100

return thd, rms_fundamental, rms_harmonics

thd_val, _, _ = calculate_thd(I_bozulmus, I_temel, fs)

# ----------------------------------------------------------------

# --- GÖRSELLEŞTİRME ---

fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(2, 1, figsize=(10, 8), sharex=True)

# 1. Grafik: Akım Dalga Formu

ax1.plot(t * 1000, I_temel, label='İdeal Akım (50 Hz)', linestyle='--')

ax1.plot(t * 1000, I_bozulmus, label=f'Bozulmuş Akım (THD: {thd_val:.2f}%)', color='red')

ax1.set_title('Akım Dalga Formu Simülasyonu (5. Harmonik Anomali)', fontsize=14)

ax1.set_ylabel('Akım (A)')

ax1.grid(True, linestyle=':', alpha=0.6)

ax1.legend()

# 2. Grafik: Harmonik Bileşen

ax2.plot(t * 1000, I_anomali, label=f'{h}. Harmonik Bileşen ({I_harm}A)', color='green')

ax2.axhline(0, color='black', linewidth=0.5)

ax2.set_xlabel('Zaman (ms)')

ax2.set_ylabel('Harmonik Akım (A)')

ax2.grid(True, linestyle=':', alpha=0.6)

ax2.legend()

plt.tight_layout()

plt.show()

print(f"\n--- Sonuçlar ---")

print(f"Temel Akım Genliği: {I_1} A")

print(f"5. Harmonik Genliği: {I_harm} A")

print(f"Toplam Harmonik Bozulma (THD) Değeri: {thd_val:.2f} %")

print(f"IEEE 519 standardına göre, genel sistemler için THD limiti genellikle %5 civarındadır.")