## 🛡️ Anomali SWOT Analizi: Koordine Edilmiş Talep Saldırısı

### I. Güçlü Yönler (Strengths)

Bu anomali, teknik ve teorik açıdan projenize katabileceği değerlerdir:

- Yüksek Etki Alanı: Saldırı, yalnızca tek bir şarj istasyonunu değil, bölgesel güç şebekesini etkilediği için1, güvenlik farkındalığı puanı (3) için güçlü bir temel oluşturur. Bu, şarj istasyonlarının kritik altyapı bileşenleri olduğunu vurgular2.

- OCPP Protokolüyle Doğrudan İlişki: Saldırı, yüzlerce CP'ye aynı anda RemoteStartTransaction gibi komutların gönderilmesini gerektirir. Bu komutlar doğrudan OCPP zafiyetlerini (zayıf şifreleme/MitM) kullanarak uzaktan komut taklidi senaryosuna uygundur3.

- Kanıtlanabilir Köprü Etkisi: Merkezi (OCPP/CSMS) düzeydeki zafiyetlerin, CP'nin ana kontrol birimi (MCU/SoC) üzerinden yerel (CAN-bus) düzeye nasıl geçtiğini, yani "köprü" görevini gösterir4444.

### II. Zayıf Yönler (Weaknesses)

Projenin teknik simülasyon aşamasında zorluk çıkarabilecek kısıtlamalardır:

- Ölçeklendirme Zorluğu: Gerçek hayatta bu saldırı binlerce CP gerektirirken, simülasyonda aynı anda yüzlerce CP simülatörünü çalıştırmak altyapı açısından zorlayıcı olabilir5.

- Soyut Fiziksel Etki: Şebekedeki "gerilim düşüşü" veya "blackout" gibi sonuçları, basit bir vcano simülasyonu ile doğrudan göstermek mümkün değildir6. Bu sonuçlar loglar yerine, senaryo ve analiz ile anlatılmalıdır.

- CAN Düzeyinde Basitleştirme: Simülasyonda sadece RemoteStartTransaction $\to$ CAN ID 0x200 mapping'ine odaklanmak, gerçek bir EV'nin şarj protokolü (örneğin ISO 15118) ve güç elektroniği kontrolünün karmaşıklığını basitleştirir7777.

### III. Fırsatlar (Opportunities)

Bu anomali sayesinde elde edilebilecek ek puan ve öğrenme hedefleridir:

- CAN-IDS Geliştirme Fırsatı: Koordine saldırı, kısa sürede artan CAN ID 0x200 frame'leri (başlatma komutu) ile kolayca tespit edilebilir. Bu, Yenilik/Ek (2 puan) almak için "ID frekans histogramı" veya "beklenmeyen ID tespiti" gibi basit bir CAN-IDS uygulaması için ideal bir senaryodur8888.

- Savunma Mekanizması Vurgusu: Savunma (Filtering/Whitelisting) bölümünde9, gateway bileşeninin, kısa sürede gelen çok sayıdaki RemoteStartTransaction (OCPP) komutunu kısıtlama veya izin listesine göre filtreleme gereğini vurgulama imkanı sunar.

- Mutual TLS Önemi: Saldırının merkezden geldiğini kanıtlamak, güçlü anahtar yönetimi ve Mutual TLS'in (Karşılıklı TLS) OCPP kanalını korumadaki önemini göstermek için iyi bir bağlam sağlar10101010.

### IV. Tehditler (Threats)

Projenin başarısını riske atabilecek dış etkenler veya kısıtlamalardır:

- Teknik Kısıtlamalar (Zaman/Donanım): Projenin 2-4 hafta gibi kısıtlı bir sürede tamamlanması bekleniyor11. Birden fazla CP simülatörünün hatasız çalıştırılması, ek kaynak (donanım/zaman) gerektirebilir12.

- Kod Karmaşıklığı: Simülasyonda, birden fazla CSMS/CP simülatörü arasında senkronizasyonu ve MitM enjeksiyonunu kodlamak, temel seviyedeki öğrenciler için ek karmaşıklık yaratabilir13.

- Etik Kısıtlamalar: Saldırının doğası gereği, öğrenciler yalnızca izole ve simüle edilmiş ağda çalışmalıdırlar14. Gerçek altyapıya yönelik herhangi bir test, etik kuralların ihlali anlamına gelir15.