# CAN Bus Mesaj Şifreleme Eksikliği – SWOT Analizi

Bu doküman, 'CAN Bus mesaj şifreleme eksikliği → sniffing yoluyla bilgi sızması' anomalisine ait detaylı SWOT analizini içerir. Analiz; güçlü yönler (Strengths), zayıf yönler (Weaknesses), fırsatlar (Opportunities) ve tehditleri (Threats) açıklar, ayrıca strateji, KPI'lar ve eylem planı önerileri sunar.

## SWOT Tablosu

| Boyut | Başlık | Detay (Kısa) |
| --- | --- | --- |
| S (Strengths) – Güçlü Yönler | Şifreleme eksikliğinin tespiti kolay | Trafik açık metin; PoC ve kanıt üretmek kolay. Hızlı risk görünürlük sağlar. |
|  | Hızlı ölçülebilirlik | candump/canplayer ile anında doğrulama, tekrarlanabilir testler. |
|  | Düşük bariyerli lab | Ucuz USB-CAN adaptörleri ile laboratuvar kurmak kolay. |
|  | Regülasyon motivasyonu | ISO 21434/UNECE R155 gibi çerçeveler iyileştirme için güçlü iş gerekçesi sunar. |
| W (Weaknesses) – Zayıf Yönler | Miras (legacy) mimari | ECU’lar düşük kaynaklı, 8-byte payload sınırı; kripto eklemek zor. |
|  | Anahtar yönetim olgunluğu düşük | HSM/SE yoksa güvenli anahtar yaşam döngüsü eksik. |
|  | Zamanlama/RT kısıtları | Kripto gecikmesi deterministikliği bozabilir. |
|  | Dağıtım karmaşıklığı | Birden çok tedarikçi/ECU—field update zor ve pahalı. |
| O (Opportunities) – Fırsatlar | CAN-FD/secure gateway | Daha büyük payload + güvenlik geçidi ile MAC/AE ekleme şansı. |
|  | IDS/Anomali tespiti | Davranışsal IDS ile hızlı kazanım (quick win). |
|  | Güvenli yazılım yaşam döngüsü | Secure boot, imzalı FW, PKI yatırımı uzun vadeli güven kazandırır. |
|  | Pazar farklılaşması | “Security by design” → müşteri ve regülatör nezdinde değer. |
| T (Threats) – Tehditler | Kolay istismar | Fiziksel erişimi olan herkes sniffing/spoofing yapabilir. |
|  | Replay/kombo saldırılar | Sniffing verisi → spoofing/DoS/kalıcı arka kapı. |
|  | Yasal/itibar | Gizlilik ihlali → GDPR/yerel regülasyon, itibar kaybı. |
|  | Tedarik zinciri riski | Zayıf bir ECU/gateway tüm ağı zayıflatır. |

## Detaylı Açıklamalar

### Güçlü Yönler

Kanıt üretim hızı yüksek: Açık metin → kısa bir POC ile yönetimi ikna etmek kolay (candump ile görünür veri).

Ölçülebilir KPI’lar: Şifreli/şifresiz mesaj oranı, Replay’e direnç testi geçiş yüzdesi, IDS FP/FN oranları.

Düşük maliyetli laboratuvar: SocketCAN, python-can, SavvyCAN gibi araçlarla hızlı doğrulama.

Uyum (compliance) ivmesi: Güvenlik gereksinimleri (ISO 21434, UNECE R155) yatırım kararını hızlandırır.

### Zayıf Yönler

Teknik sınırlar: 8-byte (klasik CAN) MAC/tag/sıra numarası için alanı kısıtlar; CAN-FD yoksa tasarım zorlaşır.

Gerçek zamanlılık: Kripto hesaplamaları ve tag doğrulama → gecikme/jitter riski.

Anahtar yönetimi yokluğu: KMS, HSM/SE, sertifika hiyerarşisi, anahtar yenileme/iptal süreçleri eksik olabilir.

Saha güncellemeleri: Farklı ECU tedarikçileri, yazılım versiyon çeşitliliği.

### Fırsatlar

CAN-FD’ye geçiş / Secure Gateway: AEAD (AES-GCM/CCM) veya kısaltılmış CMAC ile kimlik doğrulama mümkün.

Aşamalı yaklaşım: Kısa vadede whitelist + IDS; orta vadede truncated-MAC + sequence; uzun vadede HSM + AEAD.

Sertifikasyon & pazarlama: “Security-enhanced EVSE/ECU” → kurumsal müşterilerde satın alma kriteri.

Tehdit istihbaratı entegrasyonu: Olay günlükleri → SIEM/SoC süreçleri olgunlaşır.

### Tehditler

Kolay tekrarlanabilir istismar: Bir kez öğrenen saldırgan farklı modellere uygulayabilir.

Kombo saldırılar: Sniffing verisi → spoofing, DoS, firmware manipulation, supply-chain saldırıları.

Uyum riskleri: Kişisel verinin açığa çıkması → ceza, geri çağırma (recall), garanti maliyetleri.

Operasyonel kesinti: Güvenlik yamaları plansız duruşlara yol açabilir.

## Stratejiler (SO / WO / ST / WT)

SO (Strengths–Opportunities):

Hızlı POC + Yol Haritası: Mevcut lab gücüyle POC → CAN-FD/secure gateway’e geçiş için yatırım dosyası.

KPI’lı pilot: Replay engelleme oranı ≥ %99, Kripto ek gecikmesi ≤ 500 µs gibi hedeflerle pilot ağ.

WO (Weaknesses–Opportunities):

Aşamalı güvenlik tasarımı: (a) Whitelist + IDS → (b) Truncated-CMAC (3–4 byte) + sequence → (c) HSM + AEAD.

Anahtar yönetimi programı: HSM/SE seçimi, PKI kurulumu, tedarikçiye entegrasyon SOW’ları.

ST (Strengths–Threats):

Görünürlük odaklı risk iletişimi: Candump tabanlı gösterimler ile yönetime regülasyon ve itibar risklerini somutlaştır.

Saldırı yüzeyi envanteri: Hızlı envanter + 'yüksek öncelikli ECU listesi' → sprint bazlı kapatma.

WT (Weaknesses–Threats):

Gateway tabanlı koruma (geriye dönük uyum): Eski ECU’lar değişmeden, giriş/çıkışta MAC doğrulama ve filtreleme.

Emniyet etkisi analizi: Zamanlama riskine karşı 'fail-safe' modlar ve deterministik tasarım ilkeleri.

## Ölçüm ve Kabul Kriterleri (Önerilen KPI'lar)

Sniffing görünürlüğü: Şifresiz kritik mesaj oranı ≤ %5 (faz-1), ≤ %1 (faz-2).

Replay direnci: Test kümelerinde tespit/engelleme ≥ %99.

Gecikme etkisi: Kripto ek gecikmesi (p95) ≤ 500 µs.

Güncelleme kapsamı: Kritik ECU’ların %80’i 6 ayda, %100’ü 12 ayda güvenli iletişime geçirildi.

Anahtar yönetimi olgunluğu: KMS/HSM devrede; anahtar yenileme başarısı ≥ %99.9.

IDS performansı: FP ≤ %2, FN ≤ %1 hedefi (pilot → prod).